元智大學

環境保護暨職業安全衛生管理辦法及勞工安全衛生工作守則

- 、總則

- 本校為統籌規劃督導及推行環境保謢暨職業安全衛生事務，設立環保安全衛生委員會，勞工安全衛生管理人員，並以ISO14001及CHSAS18001之要求為架構，明訂適用場所，業務組織，管理系統及各級單位人員安全衛生權責，依據勞委會發佈之「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第十條規定，製訂「元智大學環境保護暨職業安全衛生管理辨法」，實施自動檢查計劃，推動環保安全、衛生之管理。

- 並為確保所屬各實驗室及實習工場，使用者之安全與健康，防止職業災害之發生，依據「勞工安全衛生法」第25條及其施行細則第35、37條之規定，訂定勞工安全衛生各項工作守則。

- 職業安全衛生工作包括保障員工安全與健康、作業環境安全與衛生等維護與改善，災害防患與搶救，以及其他足以危害實驗室及實驗工場安全衛生之緊急措施等要項。

- 本校之各項環保、安全、衛生悉依政府頒定之勞工安全衛生相關法令規定實施，並隨法令之修訂，更改本校之各項安全衛生管理目標。

- 本辦法及工作守則，經會同教職員生代表訂立後，經環安衛委員會，校務行政通過，報請檢查機構備查後，公告實施，修改時亦同，本校所屬員工應確實遵行，如有故違的情事，得依報請校方或主管機關處理之。

第二章、環保、安全、衛生政策宣言

- 元智大學環境安全衛生政策宣言

元智大學秉持

「卓越」、「務實」、「宏觀」、「圓融」之宗旨，

我們承諾以污染防治，危害預防及持續改善之精神，遵守法規。

為提昇環境品質、促進安全衛生努力不懈，以善盡作為地球村一份子之責任

- 元智大學之環保安全衛生管理目標

﹡符合法令之規定，維持有效運作，落實管理活動。

﹡加強污染預防，風險控制，持續改善。

﹡預防異常事件，降低對人及環境衝擊。

﹡確認優先考量，低污染、減廢、危害預防、風險控制。

﹡重視相關環安衛之溝通，公開宣達，理念執行系統的決心。

﹡加強教有訓練，環安衛之認知，落實責任。

﹡建立形象及永續經營，安衛設施零缺點，工作人員需災害，學校財物零損失。

第三章 、元智大學環境保護暨職業安全衛生管理辦法

87.11.30八十七學年度第六次行政會議通過

90.6.14八十九學年度環安衛委員會修訂

93.10.1九十三學年度學年度環安衛委員會修訂

- 為確立本校教職員生環保意識、環境品質及在實驗（習）室、實習工廠研究室等工作場所作業之安全衛生及輻射防護、毒物管理，相關法令之規定，使本校各級主管能落實指揮監督之權責，明確了解依法執行環保、輻射防護、毒物管理、安全衛生管理業務之重要性，及確切遵守各相關準則，特訂定『元智大學環境保護暨職業安全衛生組織管理辦法』（以下簡稱本辦法）。

- 本辦法所稱『環保、輻射防護、毒物管理、安全衛生管理業務』係指依相關法令之規定為防止職業災害維護校區環境品質及環境衛生，保障教職員工生之安全和健康與舒適環境之事項，適用範圍為本校校區內之下列場所（以下簡稱適用場所）：

一、學生實驗室及實驗準備室；

二、學生實習室及實習準備室；

三、學生實習工廠；

四、具有實驗設備之研究室；

五、其他依行政院勞工委員會指定適用之場所；

六、相關環保工作推動單位。

七、本校適用場所內負責管理業務者稱為適用場所負責人。

- 本校依法之環保安全衛生管理業務組織為：

    - 環保安全衛生委員會。研議，協調及建議環安衛、輻設防護、毒化物管理相關之事務。

    - 環境保護暨安全衛生中心負責規劃督導推行全校環安衛、輻射防護、毒化物管理業務之進行。

    - 衛生保健組、各院系單位主管負責推動與其所屬單位有關之環保、輻射防護、毒化物管理、安全衛生管理業務，並應指派一負責人協助相關業務執行。

- 本校之環保安全衛生管理系統如下：

全校環保安全衛生推行小組

環保安全衛生委員會

衛生保健組

校長或

指定代理人

環保安全

衛生委員會

環境保護暨安全衛生中心

各院系相關單位	   適用場所負責人

環安衛組

執行秘書

- 環保安全衛生委員會為本校環保、輻射保護、毒物管理、安全衛生最高之諮詢組織，研議、協調及建議環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理有關事務。由委員若干人組成，成員如下：

    - 主任委員一人由校長或其指定代理人兼任。

    - 執行秘書一人由主任委員聘任之。

    - 各相關系主任為當然委員。

    - 環保安全衛生人員若干人（含環保安全衛生業務主管）；

    - 各系環保安全衛生負責人。

    - 總務處相關人員二人。

    - 衛生保健組醫護人員一人。

本會委員任期兩年，得連任。

- 環保安全衛生委員會

- 每三個月召開一次會議，環保安全衛生業務主管為召集人，由校長或指定代理人擔任主席，研議下列事項並備記錄：

    - 研議環保、安全衛生、輻射防護、毒化物管理有關規定；

    - 評估並定期檢討及修訂環保、安全衛生、輻射防護、毒化物管理措施計畫；

    - 研議環保、輻射防護、毒化物管理、安全衛生教育實施計畫；

    - 研議防止機械、設備或原料、材料之危害；

    - 研議作業環境測定結果應採取之對策；

    - 督導、處理校內所發生之各類環保、輻射防護、毒化物管理、安全衛生意外事件；

    - 研議健康管理事項；

    - 研議校長交付環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理管理事項；

    - 研議年度計畫、經費及預算；

    - 環保安全衛生委員會於必要時得召開臨時會議。

- 環境保護暨安全衛生中心置主任一人，主任由總務長兼任之，或由校長聘請副教授以上教師兼任或由職員擔任之，下設環安衛綜合業務組置組長一人，因業務需要得置專員、組員、辦事員、書記若干人，協助辦理環安衛相關業務及協調有關事宜，其組織系統如下：

輻射防護管理人員

執行秘書	自動檢查人員

主任	環保安全

環保安全

衛生中心

環安衛綜合業務組

小組	     環保安全管理人員

業務主管　		事故檢查人員

環保衛生小組      毒化物管理人員

作業環境測定人員

環保衛生管理人員

職業病調查人員

- 各系適用場所之環保安全衛生管理體系如下：

系主任

系環保安全衛生負責人

適用場所負責人

系主任

系環保安全衛生負責人

第九條　校長或其指定代理人之環保安全衛生權責如下：

一、綜理全校有關環保、輻射防護、毒化物管理、安全衛生業務。

二、擔任本校環保安全衛生委員會主任委員。

三、責成一級單位及相關單位執行配合辦理有關環保、輻射防護、毒化物管理、安全衛生業務諸項作業。

四、核定本校環保安全衛生年度工作計畫與本校所訂環保安全衛生管理規章、工作守則。

五、其他有關環保安全衛生事項。

第十

條　執行秘書之環保安全衛生權責如下：

一、襄助本校適用場所內各項環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務。

二、審核本校環保安全衛生年度工作計畫與本校所訂環保安全衛生管理規章、工作守則。

三、責成環保安全衛生各院系相關執行小組，策劃有關環保安全衛生業務之推行。

四、督導有關單位辦理環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理教育訓練。

五、督導有關單位實施安全衛生自動檢查及作業環境測定。

六、其他有關環保安全衛生事項。

第十一條  環安衛綜合業務組其業務及工作項目如下：

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務法規之彙整與保管。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務相關資之整理與編印。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務相關問題之諮詢。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務有關主管機關列管事項之申報。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務課題之宣傳與訓練。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務講習與訓練。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務法規規定之執行與督導。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務之規劃與檢討。

    - 環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務專案推動。

    - 本校環保工作之溝通與協調。

第十二條　環保安全衛生業務主管安全衛生權責如下：

一、擬定本校環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理規章；

二、擬定本校環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理年度工作計畫；

三、推動及宣導各系環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理工作；

四、支援、協調各系環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理有關問題；

五、規劃環保安全衛生自動檢查及作業環境測定工作；

六、其他有關環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理事項

第十三條　環保安全衛生人員之權責如下：

一、擬定本校適用場所之防災計畫；

二、擬定本校適用場所之環保安全衛生工作守則；

三、辦理環保安全衛生教育訓練；

四、推動、實施安全衛生計畫自動檢查計畫及作業環境測定工作；

五、適用場所內發生職業災害之調查、分析及辦理職業災害統計；

六、職業病預防工作。

第十四條　各系主任之環保安全衛生權責如下：

一、指揮、監督該系環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理業務；

二、責成該系環保安全衛生負責人辦理環保安全衛生交付事項；

三、執行巡視、考核該系環保安全衛生有關事項。

第十

五條　各系環保安全衛生負責人之環保安全衛生權責如下：

一、辦理環保安全衛生交付事項；

二、督導該系適用場所負責人執行環保安全衛生管理工作；

三、推動、宣導該系有關環保安全衛生規定事項；

四、辦理該系主任交付之環保安全衛生相關工作。

第十六條　適用場所負責人之環保安全衛生權責如下：

一、辦理環保安全衛生組交付事項；

二、督導該系適用場所負責人執行環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理工作；

三、推動、宣導該系有關環保安全衛生規定事項；

四、辦理該系主任交付之環保安全衛生、輻射防護、毒化物管理相關工作。

第十七條　本校適用場所之車輛、機械、設備，各系適用場所負責人應依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法（以下簡稱檢查辦法）第十三條至第四十四條規定實施定期檢查。

第十八條　本校適用場所之下列設備，各系適用場所負責人應依第四十五條至第四十九條之規定實施重點檢查：

- 第二種壓力容器、放射性物質，游離輻射設備初次使用前；

- 輻射設備，局部排氣或除塵設備於開始使用、拆卸、改裝或修理；

第十九條　本校適用場所之下列設備，各系適用場所負責人應依檢查辦法第五十條至第七十八條規定，就機械設備或作業環境有關事項之檢點：

- 鍋爐及其第一種壓力容器之操作作業；

- 高壓氣體之罐裝儲存或廢氣作業；

- 有機溶劑及特定化學物質等有害物質作業；

- 具危險性之儀器、設備操作。

第二十條  環保安全衛生中心就本辦法第十七條至第二十條擬定自動檢查實施計劃。各設備所屬單位及各實驗室負責人或承攬人應自行實施定期檢查、重點檢查及實驗室安全檢點，其檢點對象、內容應依實際需求訂定，以檢點手冊或檢點表為之，並配合所屬單位主管及環保安全衛生專責人員實施之自動檢查。

第二十一條　環保安全衛生中心就本校適用場所，依勞工作業環境測定實施法規定規劃，實施作業環境測定。各單位人員應實施檢查、檢點，發現異常或有危害之虞時，應立即檢修及採取必要措施並報告師長或單位主管處理。

第二十二條　本校適用場所內發生下列職業災害之一時，應於四小時內報告環保安全衛生中心，應於十二小時內報告校長，並於事故發生二十四小時內報告檢查機構，並填具「元智大學職業災害報告單」：

一、發生死亡災害者；

二、發生災害之罹難人數三人以上者。

三、氫、氯、氟化氫、光氣、硫化氫、二氧化硫等毒化化學物質之洩漏等事故發生一人以上罹災勞工需住院治療者，應於第一時間通報環保主管機關。

四、其他經中央主管機關指定公告之災害。

第二十三條 本校適用場所內之工作人員有下列情形之一時，得依勞工安全衛生法第三十五條規定函送台灣省勞工處北區勞工檢查所，處新台幣三仟元以下罰緩：

- 不遵守本校所訂定之環保安全衛生工作守則者；

- 無故不接受必要之健康檢查者；

- 無故不接受必要之環保安全衛生教育訓練者。

第二十四條  本組織管理辦法經本校環保安全衛生委員會及行政會議通過後公佈實施，修訂時亦同。

第四章、各種機械、 設備操作、安全衛生標準工作守則。

1. 氫氟酸鈣操作使用注意事項GA-EP-11-01

氫氟酸為無色、冒煙的液體，具有高度的腐蝕性。不小心使用，可能會對皮膚、眼睛、呼吸器官或食道造成嚴重或致命的傷害。與實驗室中即使使用非常微量的氫氟酸都必須格外小心。

當處理氫氟酸時，必須戴面罩以及手套（PVC或塑膠），並且必須使用抽氣櫥以策安全。不論多少量潑灑外溢的氫氟酸都必須以大量的水稀釋，將水槽完全清洗乾淨。使用氫氟酸時，絕對禁止抽煙、吃喝東西，以免對面部、食道、呼吸器官造成傷害。在實驗中，使用氫氟酸時，應有下列的安全措施。

- 良好的水源供應

- 葡萄糖酸鈣藥膏的供應

任何酸與皮膚的接觸，均需立即以大量的水來稀釋，以免造成傷害。葡萄糖酸鈣藥膏適量的塗抹於灼傷之處，並以潔淨的手指輕輕的按摩患部。局部的皮膚灼傷，可以上述方式有效地治療，傷勢嚴重者，必須立即就醫，以防止傷勢惡化。

如果酸液不小心濺入眼睛中，當立即以大量的清水沖洗五分鐘以上，立即就醫。

2. 液態氮安全處置與儲存方法GA-EP-11-02

處置：

1.此物質是冷凍液體， 於封閉地區會產生很大的危險， 需要工程控制及防護設備， 工作人員應適當受訓並告知此物質之危險性及安全使用法。

2.工作區應通風良好以避免缺氧。

3.若在封閉區域使用液態氮，應小心遵循所有安全程序。

4.安裝連續式空氣偵測器以決定是否適當的通風。

5.不要與不相容物一起使用( 如鎂) ，會起激烈反應。

6.裝填液態氮容器的頸部避免被冰堵住。

7.小心運送裝填冷凍液的容器。

8.以專用推車或手推車搬運。

9.鋼瓶直於地板且固定於牆壁或柱子。

10.鋼瓶不可滾、拖、丟或者讓它們碰撞在一起。

11.若必須以升降機運送冷凍液， 採取適當措施以預防可能的傷害，如升降機沒有其它乘客。

12. 當轉換冷凍液至其它容器，接收容器須預冷，轉運過程初期應緩慢， 冷凍液揮發而使接收容器變冷。

13.若要將物體放入冷凍液中，必須很緩慢以減少冷凍液沸騰或飛濺。

14.許多常用物質如碳鋼、塑膠和橡膠.，液態氮存在下的低溫變脆而容易破裂，或收縮而使接頭出現裂縫。

15. 所有裝填液態氮的容器和管線應有適當釋壓裝置以避免壓力過高。

16. 須備隨時可用於火災及溢洩的緊急處理裝備。

17. 查閱液態氮的相關法規。

個人防護設備：

呼吸防護：

1.正常情況，不須任何呼吸防護具。

2.緊急或進入未知氣濃度或氧氣濃度低18% 的情況時需穿戴正

壓之全面型自攜式呼吸防護具或正壓之全面型供氣式呼吸防護具以正壓之自攜式呼吸防護具。

手部防護： 可耐低溫的保溫手套。

眼睛防護：化學防濺護目鏡、面罩。

皮膚及身體防護： 可耐低溫且保溫的圍裙或工作靴。製表人：柯建盛

儲存：

1. 檢查所有新進鋼瓶是否確實標示並無受損。

2.貯存區應標示清楚， 無障礙物並只允許指定或受過訓的人員進入。

3.貯存區與工作區分開。

4.張貼警告標誌。

5.定期檢查是否破損或溢漏，

6.貯存在陰涼、乾燥、通風良好、防火的地區， 遠離可燃物質、腐蝕性氣體、工作區、飲食區、

引火源、避免陽光直接照射。

7.貯存區不要靠近升降機、走廊、裝卸區。

8.使用專為液態氮設計的貯存容器和設備。

9.遠離不相容物。

10. 貯存容器避免與水氣接觸以免結冰而阻塞壓力釋放閥。

11. 貯存液態氮的容器直放於地板且固定於牆壁或柱子。

12. 充裝液態氮容器(Dewar fasks)的蓋子應輕輕鬆開， 阻止空氣或水氣進多但可讓壓力釋放。

13. 若裝填液態氮容器的頸部被冰或結冰的空氣堵塞， 依製造商的指示移除。

14. 此物質的空氣重和冷會累積在低窪地區， 必須低於地面貯存。

15. 遵循所有冷凍液體貯存的法規。

3. 液態氮安全處置與儲存方法GA-EP-11-03

處置：

1.此物質是冷凍液體， 於封閉地區會產生很大的危險， 需要工程控制及防護設備， 工作人員應適當受訓並告知此物質之危險性及安全使用法。

2.工作區應通風良好以避免缺氧。

3.若在封閉區域使用液態氮，應小心遵循所有安全程序。

4.安裝連續式空氣偵測器以決定是否適當的通風。

5.不要與不相容物一起使用( 如鎂) ，會起激烈反應。

6.裝填液態氮容器的頸部避免被冰堵住。

7.小心運送裝填冷凍液的容器。

8.以專用推車或手推車搬運。

9.鋼瓶直於地板且固定於牆壁或柱子。

10.鋼瓶不可滾、拖、丟或者讓它們碰撞在一起。

11.若必須以升降機運送冷凍液， 採取適當措施以預防可能的傷害，如升降機沒有其它乘客。

12. 當轉換冷凍液至其它容器，接收容器須預冷，轉運過程初期應緩慢， 冷凍液揮發而使接收容器變冷。

13.若要將物體放入冷凍液中，必須很緩慢以減少冷凍液沸騰或飛濺。

14.許多常用物質如碳鋼、塑膠和橡膠.，液態氮存在下的低溫變脆而容易破裂，或收縮而使接頭出現裂縫。

15. 所有裝填液態氮的容器和管線應有適當釋壓裝置以避免壓力過高。

16. 須備隨時可用於火災及溢洩的緊急處理裝備。

17. 查閱液態氮的相關法規。

個人防護設備：

呼吸防護：

1.正常情況，不須任何呼吸防護具。

2.緊急或進入未知氣濃度或氧氣濃度低18% 的情況時需穿戴正

壓之全面型自攜式呼吸防護具或正壓之全面型供氣式呼吸防護具以正壓之自攜式呼吸防護具。

手部防護： 可耐低溫的保溫手套。

眼睛防護：化學防濺護目鏡、面罩。

皮膚及身體防護： 可耐低溫且保溫的圍裙或工作靴。製表人：柯建盛

儲存：

1. 檢查所有新進鋼瓶是否確實標示並無受損。

2.貯存區應標示清楚， 無障礙物並只允許指定或受過訓的人員進入。

3.貯存區與工作區分開。

4.張貼警告標誌。

5.定期檢查是否破損或溢漏，

6.貯存在陰涼、乾燥、通風良好、防火的地區， 遠離可燃物質、腐蝕性氣體、工作區、飲食區、

引火源、避免陽光直接照射。

7.貯存區不要靠近升降機、走廊、裝卸區。

8.使用專為液態氮設計的貯存容器和設備。

9.遠離不相容物。

10. 貯存容器避免與水氣接觸以免結冰而阻塞壓力釋放閥。

11. 貯存液態氮的容器直放於地板且固定於牆壁或柱子。

12. 充裝液態氮容器(Dewar fasks)的蓋子應輕輕鬆開， 阻止空氣或水氣進多但可讓壓力釋放。

13. 若裝填液態氮容器的頸部被冰或結冰的空氣堵塞， 依製造商的指示移除。

14. 此物質的空氣重和冷會累積在低窪地區， 必須低於地面貯存。

15. 遵循所有冷凍液體貯存的法規。

4. 蝕刻機機安全作業標準GA-EP-11-04

作業種類：PCB-Layout作業

單位作業名稱：蝕刻機操作

分類編號：

訂定日期：  年   月  日

修訂日期：   年   月  日

製 作 人：

作業方式：個人作業

處理物品：蝕刻工作物

使用機具：蝕刻機

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 檢查電源裝置及斷電安全裝置。 檢查砂輪片。 固定砂輪片並修平砂輪片。 檢查砂輪片與扶刀架之間隙(3mm-5mm)。 檢查砂輪護罩及安全眼鏡。 檢查吸塵及過濾裝置。 | 工作人員誤觸造成傷害。 砂輪片破裂，運轉時易造成工作人員傷害。 砂輪未裝置固定及砂輪面未修平，易造成工作人員傷害。 工作物捲入造成操作人員傷害。 。火花及磨屑易造成操作人員傷害。 粉塵易造成工作人員吸入性傷害。 | 確定電源裝置及斷電安全裝置能正常動作。 確認砂輪片無破裂。 確實固定砂輪及修平砂輪面。 。確實調整砂輪片與扶刀架之間隙於3mm-5mm之間。 確認砂輪護罩及安全眼鏡無破裂。 確認吸塵功能正常並清理過濾網。 | 受傷人員赴醫治療 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 |
| 2.作業中 | 操作人員須戴安全眼鏡。 持穩工件小心研磨。 操作人員不可戴手套。 | 火花及磨屑危及人員安全。 工件未持穩，飛出傷到工作人員。 易被旋轉機械捲入造成人員受傷。 | 要確實戴妥安全眼鏡。 。工件握持要穩固 嚴禁操作人員戴手套。 | 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 |
| 3.作業後 | 擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 清潔工作區域地面。 電源的切斷 | 工具、工件易掉落打傷人。 地面濕滑，人員易滑倒。 未切斷電源易使工作人員觸電。 | 確實收工具、工件，擦拭機台。 確實清潔地面。 確定機械停止運轉並將電源關閉始可離開。 | 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 |

5. 無反射實驗室安全作業標準GA-EP-11-05

作業種類：無反射實驗室量測作業

單位作業名稱：無反射實驗室量測系統操作

分類編號：

訂定日期：  年   月  日

修訂日期：   年   月  日

製 作 人：戴炯峰

作業方式：個人作業

處理物品：無反射實驗室量測系統

使用機具：無反射實驗室量測系統

防護器具：無

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 1-1檢查電源裝置及斷電安全裝置。 1-2檢查量測收發設備是否就緒。 1-3檢查量測旋轉台是否已回歸定位。 1-4檢查量測電腦是否就緒。 | 1-1電源裝置無法正常運作。 | 確定電源裝置及斷電安全裝置能正常動作。 1-2確認量測旋轉台已確實回歸定位。 | 1-1立即檢查電源裝置線路或是更換新的電源裝置。 |
| 2.作業中 | 1-1操作人員請遵守無反射實驗室量測系統操作程序。 | 1-1量測旋轉台未回歸定位所造成的量測纜線的斷裂。 | 1-1隨時注意量測系統及量測訊號的異常現象。 | 1-1立即切斷量測旋轉台電源。 1-2 重新更換量測纜線。 1-3 重新確認量測系統的之正常運作。 |
| 3.作業後 | 3-1清潔工作區域。 3-2電源裝置的切斷。 3-3開啟除濕機之運作。 3-4 關閉無反射實驗室。 | 3-1未開啟除濕機及確實關閉無反射實驗室易使無反射實驗室內之電磁波吸收體發生碳化的現象。 3-2未能定時清除除濕機收集之水。 | 確實收拾工具。 確實清潔工作區域。 確定量測系統停止運轉並將相關電源切斷。 3-4開啟除濕機及確認無人員於無反射實驗室中，並將無反射實驗室確實關閉始可離開。 | 3-1立即開啟除濕機。 3-2儘量將碳化的電磁波吸收體進行更換。 |

「註」遇火災發生時，立即利用滅火器來滅火，並報知實驗室管理人員。

6. CNC車床安全作業標準GA-EP-11-06

作業種類：CNC工具機作業

單位作業名稱：CNC車床操作

分類編號：GA-EP-11-06

訂定日期：90年10月14日

修訂日期：91 年 5月 30日

製 作 人：徐瑞培

作業方式：個人作業

處理物品：車削工作物

使用機具：CNC車床

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 檢查NC裝置及電箱門是否關閉。 檢查所有安全蓋板是否有被取下。 輸入電源 檢查刀具是否安裝穩固。 | 工作人員誤觸造成傷害 工作人員衣物捲入造成傷害 工作人員觸電。 刀具未固定彈出傷到工作人員。 | 將NC裝置及電箱門已經關閉。 將所有安全蓋板蓋好。 手必須乾燥，不得潮濕。 刀具要安裝穩固。 | 受傷人員赴醫治療 受傷人員赴醫治療 受傷人員赴醫治療 受傷人員赴醫治療 |
| 2.作業中 | 2-1夾持工件試轉由慢至所需轉速 2-2檢查工作圖及加工程序 2-3不要夾持工件，作程式預演的測試步驟。 2-4夾持工件，關門作自動車削工件。 2-5加工中，人員不得離開。 | 2-1工件夾持未穩固，飛出傷到工作人員。 2-2程序錯誤易造成刀具，工件飛出傷到工作人員。 2-3危及機械、人員安全。 2-4工件、刀具飛出傷到工作人員。 2-5工作人員不在，易生意外。 | 2-1工件夾持要穩固。 2-2要確定加工程序是否正確。 2-3要確定程式正確。 2-4確實關妥安全門。 2-5工作人員不可離開現場。 | 2-1受傷人員赴醫治療 2-2檢出立即更正，重新輸入。 2-3測試中如有不正常現象按下"emergency stop"鈕。 2-4受傷人員赴醫治療。 2-5任何不正常狀態或音響，立即壓下" emergency stop"鈕。 |
| 3.作業後 | 擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 清潔工作區域地面。 電源的切斷 | 工具、工件易掉落打傷人。 地面濕滑，人員易滑倒。 切斷電源易使工作人員觸電。 | 確實收工具、工件，擦拭機台。 確實清潔地面。 確實切斷電源於"off "狀態。 | 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 |

7.CNC銑床安全作業標準 GA-EP-11-07

作業種類：CNC工具機作業

單位作業名稱：CNC銑床操作

分類編號：GA-EP-11-07

訂定日期：90年10月1日

修訂日期： 91年05月30  日

製 作 人：徐瑞培

作業方式：個人作業

處理物品：銑削工作物

使用機具：CNC銑床

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 1-1檢查是否正確穿戴工作服及防護器具。 1-2檢查機台上有無繫上任何外來物品。 1-3檢查電器箱門是否完全緊閉。 1-4檢查緊急開關按鈕有無障礙。 1-5檢查潤滑油是否在安全水平上。 6檢查刀具號碼是否正確。 1-7檢查刀具及加工物是否穩固。 8檢查安全門是否關上。 1-9檢查工作圖及加工程序 | 1工作人員衣物捲入造成傷害 1-2易造成機台傷害 1-3易造成工作人員傷害。 1-4易造成工作人員、機台傷害。 5易造成機台傷害。 1-6易造成主軸及刀庫受損。 7易造成工作人員、機台傷害。 8易造成工作人員傷害。 1-9程序錯誤易造成刀具，工件飛出傷到工作人員。 | 1確認正確穿戴工作服及防護器 1-2確認機台上無繫上任何外來物品。 1-3確認電器箱門已完全緊閉。 1-4確認緊急開關按鈕無障礙。 5確認潤滑油是否在安全水平上。 1-6確認刀具號碼安裝正確。 7確認刀具及加工乙安裝物穩固。 8確認安全門已關上。 1-9要確定加工程序是否正確。 | 1受傷人員赴醫治療。 1-2機械送修。 3受傷人員赴醫治療。 4受傷人員赴醫治療。 1-5機械送修。 6機械送修。 1-7受傷人員赴醫治療；機械送修。 8受傷人員赴醫治療。 1-9檢出立即更正，重新輸入。 |
| 2.作業中 | 2-1不要夾持工件，作程式預演的測試步驟。 2-2運轉中勿用手去移開鐵屑。 2-3運轉中勿接觸機器或打開安全門。 2-4勿用潮濕的手觸摸按鈕或開關。 2-5加工中，人員不得離開。 | 2-1危及機械、人員安全。 2-2易造成工作人員傷害。 2-3易造成工作人員傷害。 2-4易造成工作人員傷害。。 2-5工作人員不在，易生意外。 | 2-1要確定程式正確。。 2-2嚴禁用手去移開鐵屑。 2-3嚴禁運轉中接觸機器或打開安全門。 2-4嚴禁用潮濕的手觸摸按鈕或開關。 2-5工作人員不可離開現場。 | 2-1測試中如有不正常現象按下"emergency stop"鈕。 2-2受傷人員赴醫治療。 3受傷人員赴醫治療。 2-4受傷人員赴醫治療。 2-5任何不正常狀態或音響，立即壓下" emergency stop"鈕。 |
| 3.作業後 | 3-1擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 清潔工作區域地面。 電源的切斷。 | 工具、工件易掉落打傷人。 地面濕滑，人員易滑倒。 3-3切斷電源易使工作人員觸電。 | 確實收工具、工件，擦拭機台。 確實清潔地面。 確實切斷電源於"off "狀態。 | 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 受傷人員赴醫治療。 |

8.放電加工安全作業標準 GA-EP-11-08

作業種類：放電作業

分類編號：

訂定日期：90年10月18日

修訂日期：91年01 月30 日

製 作 人：徐瑞培

單位作業名稱：放電工件

作業方式：個人作業

處理物品：殼模及電極棒等

使用機具：放電加工機及夾具

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 檢查機體內外 檢查控制箱各鈕及面板 | 放電條件不對產生溫度過高著火。 面板輸入不對造成溫度不對而損壞工件或機體 | 滅火並重新設定 1-2面板校正輸入值 |  |
| 2.作業中 | 。專心操作穿戴防護器具 殼模拿出機體要正確操作 | 燙傷 殼模掉下打傷燙傷人員 | 穿戴完整之防護器具 拿穩工件並穿戴防護器具 | 受傷人員送醫治療。 受傷人員送醫治療。 |
| 3.作業後 | 使用後清潔乾淨。 | 殼模碎片刮傷燙傷人員。 | 穿戴防護器具並清潔乾淨。 | 受傷人員送醫治療。 。 |

9.萬能拉伸試驗機安全手則 GA-EP-11-09

- 不可以在實驗室裡遊玩、嬉戲、打鬧、奔跑以免發生危險

- 要有專門人員陪同教導後，才可以自己操作機器進行實驗

- 不能穿著托鞋作實驗

- 裝卸夾具時，請先關閉電源

- 因夾具過重，所以裝卸夾具時要有人幫忙，以免砸傷

- 夾具裝卸完，請放回原位以免人員受傷

- 確定實驗機台旁的人員，已經離開抵達安全範圍內，實驗機台才可以開始運作

- 機器運作時不要接近拉伸實驗機台

10.衝擊試驗機使用注意事項 GA-EP-11-10

用前必需確認空壓機開始運轉，並正常供氣給衝擊測試機。

操作前先行確認量測用訊號線是否會被衝擊平台拉扯而造成訊號線之損壞。

操作衝擊試驗機時，所有動作由一人操作。

操作時，操作員以外人員應與衝擊測試機保持安全距離。

更換測試膠塊前，必需確認衝擊試驗機已升至更換膠塊高度，並停止運作。

該設備使用完畢後，必需將衝擊平台歸零

11.電氣設備工作守則 GA-EP-11-11

- 凡場所負責人對試驗室動力照明，控制開關及管線位置應充分了解。

- 對工作要熱忱專心，敏捷而慎重。

- 各類儀器電氣設備均須有接地線。

- 電源使用不可過度集中超過負荷。

- 不可用沾濕的手操作電氣設備。

- 實驗中若有引火性蒸氣產生，應注意靜電氣之發生。

- 有關電氣設備檢查及保養，應由合格電氣人員實施，保養前並應關掉電源。

- 排水泵等、移動式電動機械或器具應連接防止觸電用之漏電遮斷裝置。

- 遇有電氣火災或重大電氣故障時，應先切斷電源再行處理。

- 臨時裝置之配線，應避免使用絕緣被覆已損傷或劣化之電線。

第十一條 電氣室非工作人員不得任意進入，同時必須標明通電使用中。

第十二條 不得使用未知或不明規格之工業用電氣器具。

第十三條 高壓設備檢修時應注意殘電處理。

第十四條 電氣設備檢修完成後，應檢查確認安全無其他物品後，才能送電。

第十五條 在地下室及屋頂從事電氣維修時，應2人以上共同維修，避免單人作業。

12.高架作業安全守則 GA-EP-11-12

- 選用高度適當的梯子從事高架作業。

- 確認梯子結構是否有損壞及變形螺絲鬆脫情形。

- 注意工作場所地面是否潮濕平坦，架設梯子切勿其中一角騰空，以免發生危險。

- 使用垂直式梯子應注意防滑及垂直角度，作業時將身體靠實或使用安全帶以防失去身體平衡。

- 使用A型鋁梯應注意梯子要全開，安全扣要裝好，工作時應兩腳分開用力，如在高處作業，應一手抓住緊實物體，以防失去身體平衡。

- 使用2公尺以上工作平台時，應加裝護欄及平衡支架等設備。

- 從事高架作業時，應減少工作時間，應充分休息。

- 身體狀況不良時，應避免從事高架作業。

- 從事高架作業時，應禁止其他人員從底部通過，防止東西掉落或危急高架作業人員安全。

13.手工具使用安全守則 GA-EP-11-13

一、 手提電鑽作業

    - 工作物應先夾緊才開始工作，以防鑽傷手腳。

    - 工作時應確實握穩手柄。

    - 戴上保護眼鏡，以防鐵屑非入眼睛。

二、螺絲起子作業

    - 螺絲起子應與螺絲釘槽吻合，槽溝有殘損的螺釘亦不可使用以免滑脫。

    - 把柄起毛或裂開的螺絲起子可使用。

    - 電氣工作只可使用起柄為絕緣體製作之起子。

    - 螺絲起子不可作其不正當用途，如用作眼鑽、鑿子、撬子等。

    - 使用螺絲起子時，如須以手握持工作物，應注意螺絲起子自螺釘溝中滑出刺傷手。

三、弓鋸作業

- 鉅條裝入鋸弓後，應輕輕試鋸調整鬆緊合度後方可使用。

- 左手握持鋸弓前端，右手握緊手柄，鋸割時不可左右震動，速度要適當。

- 鋸割角鐵時，應從角端開始，鋸割圓鐵先以鑿子切一槽然後再鋸。

- 鋸至快斷時，應輕鋸並當另一端掉落時是否傷及腳部。

- 使用鋼鋸時，應將工作物夾於鉗上。

- 弓鋸使用過速，常使鋸條發熱而退火導致折斷，須用機油潤滑散熱。

- 鋸切時壓力不可過火，如鋸路彎曲應從另一面鋸切，切勿扭轉鋸條，改變鋸路。

- 不可在曾使用過舊鋸切處，使用新鋸條以免彎曲或折斷。

- 視工作物之厚薄、軟硬，選用適當齒數之鋸條。

四、扳手作業

- 使手尺寸適宜之扳手，扳手上應加延長桿，以免損壞工具及工作物。

- 當用力接扳手時，應完全密合不得在扳手內加墊片。

- 工作時應兩腳分開用力，如在高處或狹小地點工作，應以一手抓住堅實物體或將身體靠，以防扳手脫落失去身體平衡。

五、手鉗作業

- 直接施壓力於須切斷之棋斷面方向。

- 勿濫用手鉗敲物，或當作扳手使用。

- 當切斷之一端甚短時，應以手遮蓋以防其飛出。

- 各種鉗子各有適當用途，不可替代使用。

六、手推車作業

- 重的物品置於下面，使重心儘量在底部。

- 搬運物品放在車之前端，以便車軸負荷重力不使拉手出力。

- 搬運物品必須妥放以防跌落，物品高度不可妨害推車視線。

- 不要推車後退，應在安全速度下推動車輛，並應注意控制車方向。

- 手推車不用時，應置於指定地點不可停在通路上或在其他地區。

14.機械設備安全守則GA-EP-11-14

1.開始工作要先檢查機械或具是否良好，確定安全後才開始工作。

2.故障的機器在未完全修復前禁止使用。

3.不要用手、足、工具棒等去止機器的惰力，以免折斷手臂。

4.不熟悉的機器不要亂動，對運轉中的機器要特別注意

5.勿將手工具遺留在機器上。

6.停電時應將機械電源開關全部關閉。

7.機械之加油或注油應確時將電源關閉，並懸掛警示牌或上鎖。

8.發現機械設備有異常時，應立即報告主管處理。

9.操作機械設備時，應使用適合的個人防護具。

10.機械之安全護罩禁止取下。

11.不得擅自調整或變動安全閥及其前後開關。

12.所有儀表應經常檢查確認其正確性。

13.壓力容器或管路腐蝕時，禁止用鎚擊試驗其強度

14.使用拖板車時應認真操作防止碰撞，嚴禁人員乘坐。

15.使用氮氣或空氣的場所應標示清楚，禁止任意對調。

16.管路或機件加壓查漏時應正確使用壓力以防炸裂。

15.空氣壓縮機安全守則 GA-EP-11-15

1.空氣壓縮機房除操作有關人員外其他人員禁止進入。

2.空氣壓縮機之操作人員應指派經特殊訓練之人員管理之。

3.啟動前應先檢查各有關部份，如壓力表、 安全閥、壓力調整閥、逆流防止閥等，是否妥善調整釋壓閥的負荷調整裝置，並先放出空氣槽中的積水，確認機能正常後始能啟動

4.在運中如發現機器部份有異常(如壓力、溫度、音響、震動等情況)，應即停車做緊急處置並報告有關主管處理。

5.清掃汽缸內部及空氣閥內部時，不得使用汽油或煤油。

6.空氣壓縮機之貯氣筒(俗稱貯氣槽)必須裝設適當之壓又表、 安全閥及洩水閥，及轉動設備四周之物件，以免傷人。

7.空氣壓縮機在啟動之前，操作人買應先巡視壓縮機四周一次，清除靠進風扇及

轉動設備四周之物件，以免傷人。

8.空氣壓縮機在運轉中不可用手去探測機件之溫度。

9.空氣壓縮機如用皮帶傳動者，轉動部份應設護罩，以免打傷人員。

10空氣濾清器下端之油盆，應加人品質好之新機油，不可加入回收機油

11.切勿以壓縮之氣體吹向人體，更不可用於吹除身體衣物上之灰塵。

12.緊急搶修時應先關閉電源，並放出貯氣槽之空氣後方可進行修理工作。

13.每日工作完後應放盡貯氣筒底部之積水。

16.砂輪機安全守則GA-EP-11-16

1.砂輪機上所設之安全防護罩不得取下或掀開。

2.換上新砂輪後應在適當速度下運轉三分鐘，未發現異常後才可使用。

3.試轉新砂輪人員應避開，可在迴轉之正面站立。

4.不得在砂輪兩側磨削工具，若不得已需使用時不可施加壓力，以防破裂。

5.研磨時應將工作物扶架靠近砂輪，其最大之距離為3mm，以免工作被帶入砂輪與扶架之間。

6.每調整一次扶架後應予夾緊方使用。

7.研磨時應戴防護眼境或面罩。

8.使用前應檢查砂輪(用木棒輕擊是否有啞聲)，有疑問時應即報告主管。

9.不用不圓之砂輪，問發現裂損應即更換。

17.局部排氣維護注意事項 GA-EP-11-17

1.每日作業前檢查電源開關及保險絲是否正常？

2.作業中發現馬達有異響或振動現象時，應立即暫停作業，按停馬達，待馬達修復後才能繼續作業。

3.每週定期檢查馬達與排氣機之皮帶鬆緊度是否正常？

4.定時檢查導管或排氣機之塵埃聚積情形。

5.每週定時注加排氣機之潤滑油，保持潤滑度良好。

6.定時檢查導管接觸部份之狀況是否良好？

18.消防守則 GA-EP-11-18

1.火災分類：

甲類火災：普通可燃物品，如毛類、紙張、紡織品、垃圾等。

乙類火災：易燃液體如石油產品、油類、油脂及溶劑等。

丙類火災：電氣設備。

丁類火災：易燃金屬和化學性活潑之物質，如鈉、鉀，及其他易燃液體。

2.滅火之基本方法：隔空氣法    機械窒息法    化學覆遮法

除去或封閉燃料   降低溫至燃點以下

3.滅火器使用守則：

蘇打酸滅火器：

應用：上滅火作用為冷卻著火之易燃品，使其低於著火點，用於撲滅甲類火災，由於滅火劑主要為中性水，故不能用於搶救乙、丙、丁類。

特性：二加侖半小時蘇打水溶液與四盎司硫酸分別置放滅火器內，使用時將滅火器倒轉，者相混，起化學反應產生二氧化碳，利用該氣體本身壓力而將藥液噴出。有效水平射程六至八公尺。

泡沫式滅火器：

應用：滅火器作用為將著火物覆蓋，使與外界空氣隔絕而自熄，主要撲滅乙類火災之油類著火，除非名牌上特註，否則可以用於撲滅醇型(極佳)溶劑或其他易燃液體。不能用以撲滅丙或丁類火災。不能間歇使用。

特性：加入穩定泡沫劑的小蘇打溶液與硫酸水溶液分別放於滅火器倒置，二者混合產生化學泡沫，利用反應申所發生之二氧化碳壓噴出。有效水平射程5至8公尺。

二氧化碳滅火器：

應用：滅火作用主要為排除或沖淡著火物周圍之氧氣。主要為撲滅乙丙類火災，亦可用於丁類火災易燃氣體。不得用於丁類火災之燃燒金屬。於通風不良的地區，使用此類滅火器應戴防毒面罩。在狹小而不通風處使用化學乾粉之雲霧將使能見度降低。

化學乾粉滅火器：

應用：滅火作用是遮斷化學火焰之連鎖反應，用以撲滅乙丙類火災申易燃氣體著火。可得用於丁類火災中易燃金屬。可作問歇性使用，但初使用後失去壓力數小時。在狹小而不通風，使用化學乾粉之雲霧將使能見度降低。

特性：化學乾粉滅火器藥劑自色粉末，有普通及多種效能二種，有效期限三年，適應火災，對油類、電氣、金屬氧氣等最有效。

消防水：滅火作用為冷卻著火物，使低於其著火點，用於撲滅甲類火災及乙類火災中之溶於水之易燃液體及丁類火災中之易燃氣體著火。因導電關係，除非使用於乙類火災中之不溶性易燃液體及丁類火災中之易燃金屬，因該等物質之火焰浮水面更助火災。

消防砂：

應用：使著火物與外界空氣阻絕。用於撲滅甲類火災，及乙類火災中之油類著火。限於小型火災。

4.保管原則：

＊滅火器放置住置，不可任意移動。

＊保持乾燥。

＊滅火器附屬皮管不得沾黏油垢以免腐蝕。

＊發現氣瓶或皮管受損，保管單位應即主動通知總務處更換。

＊除專業保養人員外，其他人員平常不得扭緊開關及噴頭按鈕。

＊各消防設備總務處應定期檢查維護。

5.各實驗實負責人需主動對防火避難設施、使用火器設備、瓦斯設備或電器設備、每月至少檢查一次，並作成記錄，資料保存一年以上。

19.儲存作業工作守則 GA-EP-11-19

1.存放地點須照規位置，不得阻礙行通道，底層須放平正，不可歪斜堆。

2.倉庫要注意通風、適溫、溼氣及庫存物需定期檢查。

3.物料堆積周圍，應留足夠空間，使搬運車輛及工作人員出入方便。

4.單獨難於舉起或搬移的物料或機件，應運用機械搬運。

5.搬運任何物料不得拋擲。

6.搬運之載重不得超過安全負荷。

7.禁止搬運物由工作人員頂上通過並嚴禁止工作人員自懸吊物下通過。

8.在物料堆旁工作，須提高警覺，注意堆高物崩坍。

9.搬運時要用工具，除指定人員外任何人不得駕駛搬運動力機械車輛。

10.搬運物料需適當及安全的堆排，以免掉落傷及他人。

11.搬運時須注意周圍環境，以免發生意外事件。

12危險物於儲存區豎立警告標誌提醒注意。

13.庫房內嚴禁煙火，禁用電爐與發熱器具。

20.一般安全衛生工作守則 GA-EP-11-20

1.不要穿拖鞋、高跟鞋、涼鞋、木屐或赤足作業。

2.工作場所內嚴禁吸菸，動用明火必須事先申請核准。

3.地板、階級、通道應清潔暢通，地面油污或積水應立即清除。

4.受傷不論輕重應向主管報告，以滅少事故再發生。

5.凡危險作業場所明顯標示，以防止意外事故發生。

6.工作時應穿著工作服，上衣放入褲內用皮帶紮緊，不可穿著過於寛鬆的衣服。

7.上衣口袋內不可放置尖銳物品。

8.油布、破布、衣服不可放置機臺上。

9.不可在吊物下方站立或超越。

10.工作時應慎選配戴個人防護具，並選擇最安全的工作方法工作。

11.盡量避免在他人的工作地點逗留。

12.通道及消防設備前不可堆積物品，以免影響救災或逃生。

13.上班要提早出門，下班不趕路，遵守交通安全規則，避免車禍發生。

14.騎乘機車應戴安全帽，開車應繫安全帶。

15.非份內工作嚴禁操作，凡有疑問應立即向主管報告。

16.生活要愉快，睡眠要充足，避免煩惱情緒不穩，減少不安全動作。

17.重視安全作業，確實遵照安全作業標準及各種安全衛生規定。

18.工廠內外環境應經常整理，保持清潔良好的工作環境。

19.工作場所嚴禁嬉戲、漫罵、開玩笑或以拋擲方式傳遞物品。

20.各項機械設備非使用操作者或經主管許可者，禁止操作。

21.發現不官全設備非使用操作者或經主管許可者，禁止操作。

22.煙頭應熄滅後放於煙灰缸內。

23.玻璃器物破裂時應立即清除乾淨，避免割傷人員。

24.現場運轉中的原動機(馬達)過載跳脫時，不得自行更換保護設備設定值，需通知電氣人員處理。

25.易燃物品不可置於電器開關附近，以免引火災。

26.校區內車輛限速每小時20公里以內。

27.不得以椅子、木箱或其他物件當梯子使用。

28.隨時隨地注意各種信號及標誌，並遵守信號

    - 教育與訓練

      - 為確保本校全體教職員工生之工作安全與健康，凡適用勞工安全衛生法

之人員皆有接受安全教育訓練之義務。

      - 依勞工安全衛生法第二十三條及勞工安全衛生教育訓練規則第一四條之規定每年舉辦勞工安全衛生教育及預防災變訓練。

1.訓練項目：

＊ 勞工安全衛生法規概要

＊ 勞工安全衛生概念及現場安全衛生規定

＊ 作業前、中、後之自動檢查點事項

＊ 標準作業程式

＊ 緊急事故之處理或避難事項

＊ 作業中應注意事項及危害預防方法

＊ 消防及急救常識暨演練

＊ 其他必要事項

2.訓練時數：

＊ 新僱勞工不得少於三小時

＊ 調換工作者不得少於三小時

＊ 對製造處理或使用危險物品、有害物作業等勞工增加下列課程三小時：

(1) 危險物及有害物之通識計畫

(2) 危險物及有害物之標示內容及意義

(3) 危險物及有害物之特性

(4) 危險物及有害物對人體健康之危害

(5) 危險物及有害物之使用、存放、處理及棄置等安全操作程序

(6) 緊急應變程序

(7) 物質安全資料表之存放取得方式

第六章 急救與搶救

1. 一般性急救

(1) 在醫護人員抵達前受過急救訓練之員工應立即對傷患作適當的處理避免導致嚴重之後果。

(2) 在沒有確定受傷之實情前，應將傷患平臥，可防止昏厥與休克。

(3) 如傷患面色發紅，應將頭部墊高，如嘔吐則將頭部轉向一邊，以防窒息。

(4) 需要時可用棉被、衣物等保持傷患之體溫，以防止休克發生。

(5) 速召救護車或用擔架運送傷患至醫療處所或速請醫護人員。

(6) 急救者的責任在於「救命」、「防止傷勢或病情轉惡」保持傷患安靜及舒適，以靜候醫護人員到來。

(7) 在場急救者，應協助傷患述說病情原因等，以幫助醫護人員治療及診斷。

(8) 擔任急救者必須：

a. 不驚慌失措。

b. 鼓足自信。

c. 給予遭意外傷害或疾病者之立即和臨時性的照料，直至專業急救人員來到或能得到醫師的效治時為止。

2. 外傷急救

(1) 外部創傷之種類分為破壞性傷口、擦傷、切傷、撕裂傷等，就醫前應注意止血及防止細菌感染。

(2) 外傷的急救是以消毒之紗布敷蓋於傷口處，急救人員應有消毒觀念，手指不得直接接觸傷口，清洗消毒應由醫護人員行之。

(3) 止血法應先察看血色如為鮮紅色，則表示主動脈血，應在心臟及傷口間用帶束緊，暗紅色為靜脈血，應在傷口及身體外緣之間束緊。

3. 口對口人工呼吸

(1) 清除患者口中異物。

(2) 將患者下巴往上抬，額頭後按，使呼吸道暢通。

(3) 吸入大量空氣，並用手指捏住患者鼻孔。

(4) 用又吹入患者口中，至胸部略為鼓起時止，另一手在吹氣時放在肚臍與肋骨間的腹部上略加壓力以防氣體入胃。

(5) 讓患者呼出空氣。

(6) 成人每分鐘十二次，兒童每分鐘十六到二十次。

4. 心外按摩法

(1) 雙手疊放在患者胸骨下部心窩下方。

(2) 手指上翹，以上半身力量適度下壓3~5公分。

(3) 一人施救時，以二次口對口人工呼吸配合十五次心外按摩。

(4) 二人施救時，一次口對口人工呼吸配合五次心外按摩。

5. 受傷流血止血法

一、直接加壓法：

  - 置敷料：清潔的手巾或布塊等於傷口上，而後用你的手或雙手壓在敷料上，若無敷料大出血的狀況可立即用手直接貼壓在傷口上，以免流血過多死亡。在傷口上直接施加壓力。

  - 用繃帶(領帶或布條)將敷料固定於傷口上。

  - 無骨折時，抬高患肢。

  - 保持傷者臥下。

  - 儘速送醫。

二、升高止血法。

三、止血點止血法：

- 上肢止血點(肱動脈)位於上臂內側，腋窩與肘的中間。

- 下肢止血點(股動脈)位於腹股溝。

四、止血帶止血法：

- 用止血帶緊繞肢體兩圈，打一單結。

- 一根堅固短木棒放在單結上，再打二單結。

- 旋轉木棒、紮緊止血帶至血流停止為止。

- 以指血帶兩端或其他可綁之物固定木棒。

- 在止血帶上附上標明「使用止血帶的時間及部位」的標誌。

※注意：只有當嚴重到危及生命安全的大量出血，卻無法用其它方法止住時，才能使用止血帶。

6.中毒：

毒物：任何固液體經由口腔肺皮膚進入人體內損害健康造成死亡者。

一、食物中毒：

- 保存剩於食品、容器、嘔吐排泄物。

- 病人清醒者給予食鹽水。

- 保暖(無論有無發燒)不要使病人有出汗的現象。

- 送醫。

預防：

- 不要冒然嘗食野生食品。

- 食物要選擇新鮮。

- 食物烹調者注意衛生。

二、腐蝕性毒物(強酸、強鹼)中毒：

- 給患者牛奶、蛋白、水等以稀釋毒物。

- 千萬不能催吐。

- 迅速送醫。

三、非腐蝕性毒物中毒：

- 給患者牛奶、蛋白、水等以稀釋毒物。

- 催吐。

- 送醫。

四、汽油、煤油、石油類中毒。

- 不能給患者任何東西。

- 儘快送醫。

- 維持呼吸道暢通，必要時予以人工呼吸。

五、氣體中毒：

- 將患者救出，置於空氣流通處或打開所有門窗。

- 必要時作人工呼吸或心外按摩。

- 讓患者靜臥以減少氧的消耗。

- 保暖

- 立即送醫。

7.休克：

是人們受到肉體上的嚴重傷害，如流血、失血過多或精神上的重大打擊，如驚慌、悲哀、引起末稍血液循環衰弱，以致腦及其它重要器官發生缺氧現象，而出現的一群症狀。

一、症狀：

- 皮膚蒼白、溼冷。

- 脈搏很快。

- 呼吸淺而不規律。

- 身體虛弱。

二、急救：盡量除去引起休克的原因。

- 平躺、腳抬高。

- 保暖。

8.嚴重燒傷：

一、處理：

- 如果衣服著火、用外套、毯子把火撲滅。

- 讓患者躺下，以減輕休克。

- 剪去燒傷部份之衣服，衣服如粘在傷口不可硬撕下來。

- 先將手洗淨以防感染。

- 將患者緊急送醫。

二、輕微燒傷：

(1) 把傷者浸於冷水，如無法浸水，將冰溼的布條敷於傷口，直至不痛為止。

(2) 不可使用油膏油脂類塗擦。

(3)如果皮膚起水泡，用消毒的紗布把傷處蓋住，不要刺破或

放出裡面的水。

9.中暑：

一、原因：發作突然，由於大氣中溫度過高有乾熱的風，而致身體無法控制體溫。

二、症狀：

  - 溫高，達攝氏四十一度或超過。

  - 皮膚乾而發紅。

  - 脈搏快而弱。

  - 可能有神志喪失或木殭現象，隨時可能昏迷不醒。

三、處理：

- 將病人送進陰涼的室內，解開衣服，讓其臥床休息。

- 以紗布或海綿浸酒精或溫水，擦拭身體，使體溫降至三十八脈搏每分鐘100以下。

- 清醒，可給食鹽水，勿給任何酒精性飲料。

10.熱痙攣：

一、原因：由於出汗過多以致電解質大量流失所造成，常發生於腹部肌肉與四肢。

二、急救：

- 加敷溫溼毛巾。

- 用穩定的壓力加於痙攣處。

- 供給食盬水。

三、症狀：

- 疼痛、腫脹。

- 變形、失去控制。

- 可聽到骨擦音。

- 出血、休克。

四、急救之原則：

- 處骨折前，須先處理窒息、出血等狀況。

- 對受傷部位應以固定(保持骨骼兩端及接近的關節不動)

- 將受傷部位拉抬高，以減輕不適或腫脹。

附註：如為開放性骨折，傷口須置消毒過敷料或毛巾，布塊。除外傷者的確面臨危險狀況，否則必須先將骨折固定後才可搬動。

五、閉鎖骨折之處理：

- 在不增加傷者痛苦的情況下，盡可能置傷肢於自然的位置。

- 使用夾板：夾板的長度必須大於骨折部上下兩關節。任何堅固的物品均可用做夾板，諸如木板、竹竿、金屬棒、甚至厚點的雜誌或捲緊的報紙等。

- 用布或其他軟物來襯墊夾板以免弄傷皮膚。用繃帶或布條來固定夾板時至少要紮三道。

﹡於骨折部下面關節之下方

﹡於骨折部上面關節之上方

﹡於骨折部同高處

六、開放性骨折之處理：

(1) 用壓力繃帶來止血。置敷料於清潔的手巾或布塊等於傷口上，而後用你的一手用力壓緊。倘你手中無紗布或繃帶之類的敷料，則直接用你的手或手指壓在傷口上，在傷口上直接施壓力。

(2) 用夠牢的繃帶、領帶、布條等將敷料固定於傷處。

(3) 保持傷者臥下。

(4) 按急救閉鎖骨折相同的步驟用夾板來固定，盡可能將肢體拉直使回復自然位置。

七、肩關節脫臼：

按照閉鎖性骨折一樣救治。肩關節脫臼時可用弔帶將臂吊起，但要確信對側肩關節能支持臂之重量，並應每五或六分鐘檢查血液循環狀況一次。

八、扭傷或勞損：疑似扭傷或勞傷的傷害，應視同骨折一樣處理。

  - 置受傷部於休息的位置。

  - 如可能將受傷部位抬高。

  - 作冷敷或冰敷數小時尐預防腫脹。

  - 請醫師會診。

  - 二十四小時內切勿使用任何熱療法因熱會增加腫脹和疼痛。

12.切傷或擦傷：

自行照顧小創傷以預防傳染為最重要。

一 、勿用口接觸傷口，因口內所隱藏的病菌可使傷口發炎。勿對著傷口呼吸。

二、勿容許手指、髒手巾或其他不潔物接觸傷口。

三、勿在傷口上塗消毒劑。

四、立即用肥皂和溫開水由內向外清洗傷口及周圍皮膚。

五、緊緊壓住一塊消毒紗布於傷口上直至出血停止時止。然後另換一塊紗布，並用三角巾或捲軸繃帶鬆鬆縛住。

六、適時更換消毒紗布和繃帶以確保清潔與乾燥。

13.挫傷：

作冰敷或冷敷。若皮膚有破損，則進一步的處理與切傷或擦傷同。

14.觸電急救：

一、觸電者為脫離電源前，切莫觸摸他，儘速切斷電源用竹竿、木棒、繩字或乾衣服將患者挑開。

二、傷者多發生呼吸心跳停止的假死現象，視情況予人工呼吸、心外按摩，直到急救員或醫生來到使恢復呼吸心跳。

三、使患者保持溫暖。

四、儘速送醫。

15.化學藥物中毒之急救：

一、吸人性中毒急救：除非適當設備且熟悉空氣呼吸器及救生繩使用方法，否則不可進入施行搶救，以免自己跟著中毒。

(1) 將病者搬運至空氣新鮮處。

(2) 倘呼吸停止及施行人工呼吸。

(3) 速請醫師到現場或送醫院急診。

(4) 使患者保持溫暖及寧靜。

(5) 不給予任何飲料酒精。

二、化學物或其他異物掉入眼內之急救：

(1) 將眼翻開清水清輕輕沖洗(裝隱形眼鏡者須先行取出)

(2) 沖洗至少十五分鐘以後，速將患者送醫診治(勿用硼酸或其他化學藥物或油膏

三、化學物灼傷：

(1) 立即用大量水沖洗，儘速沖洗是減少傷害的重要步驟。

(2) 一面脫衣一面用水沖洗，繼續用大量水沖洗。

(3) 用能利用的最清潔的覆蓋物將灼傷部蓋起。

(4) 倘灼傷面積廣泛，則令患者倘下，安置其頭、胸略低於身體其他部位，如可能，宜將兩腿抬高。

(5) 傷者神智清楚和可以吞嚥，則給予足量的非酒精性飲料。

(6) 除有小塊皮發紅的輕度灼傷外，所有灼傷均應請醫生診治。

第七章 防護設備之準備、維持與使用

1.環安衛負責人應督促所屬人員依下列規定事項辦理。

一、對於提供之防護設備(防護具或器具)應依下列規定：

(1) 保持清潔，並予以必要之處理。

(2) 經常檢查，保持其性能，不用時並妥予保存。

(3) 數量不足或有損壞，立即報告，予以補充。

(4) 防護器具應置於固定位置，不得任意搬動。

(5) 員工有感染疾病之虞時應個別使用專用防護具。

二、搬運有腐蝕物或毒物時，應適當使用手套、圍裙、安全帽、安全眼鏡、口罩、面罩等。

2.實驗場所必備之手套，擦手紙、肥皂、清潔劑、防護用具、護目鏡、口罩、安全鞋、安全帽及各種防護衣物等物品若有短缺或破損時應立即申請補充。

3.半導體、材料、化學、土木、機械操作實驗場所之安全面罩、安全鏡、防護衣(含耐高溫耐酸鹼)套、鞋、安全帽、耳塞、口罩等，如有短缺或不堪用時，立即申請補充。

4.對處理特殊化學及有害物單位現在防護衣、手套、面具、護目鏡(須耐酸鹼及現有之沖眼設備與緊急淋浴設備等)，如有故障或損壞應立即申請補充修護，以保持堪用。

5.各適用場所現在之消防安全及逃生設備等若有短缺或損壞時應提出申請補充或修護。

6.各適用場工作人員因工作必須使用個人防護裝備時，概應依規定切實使用，必做必須之檢點與維護，藉以維持性能確保作業安全。

第八章 其他與安全衛生有關之環保暨安全衛生事項：

1.本校教職員工生除須遵守本守則所定各項規定外，對於各項研究計畫之實(試)驗，均需遵照其標準操作程序作業以確保安全。

2.本校教職員工生及適用場所工作人員對體格檢查、定期檢查，及特定項目之體格檢查及健康檢查，有接受的義務。

3.每學年管理機關應就本校各適用單位環境保護暨安全衛生工作執行情形評鑑優良單位與個人，執行績效不佳單位與個人，得視情形酌予懲處並要求其提出具體改善計劃。

4.各適用場所如因未落實執行本守則與相關規定而受主管機關罰鍰，校方得視責任歸屬，要求校內相關單位承擔部份或全部之罰鍰，並做適當之行政處分。