化學災害緊急應變計畫書

壹 、實施辦法：                              GA-EP-13-03

- 預防措施：

- 負責實驗室、實習工場等之系所單位，主管應要求操作人員平時應熟悉安全衛生工作守則及安全工作方法，並教導新進人員或實驗室操作學生正確操作方法。

- 對實驗室之機器設備發現有任何異狀足以危及人員或設備安全寺，應負責改善，不能改善時，應暫停使用，並提出維修申請。

- 各負責實驗室、實習工場等之系所單位同仁間應密切配合、連縏，共同防止意外事故並釐定災害防止計畫，包含緊急應變計畫、疏散計畫、演練計畫及緊急應變設施等且落實執行自動檢查。

（二）災害發生時之處理：

實驗室發生之意外不外乎火災、爆炸及化學藥品濺漏等。

- 當意外發生為爆炸或火災時，應先注意本身安全避免再度爆炸造成身體受傷及灼傷，再行關源、瓦斯及使用滅火器，立即通知警衛室（分機電話：2２７０、2２７１、2２７9），請求附近消防、醫療、環保及警方緊急救護，並應迅速聯絡該單位主管，實施必要之急救及搶救，以防止災害繼續擴大。

- 當化學藥品或氣體大量濺漏時，應立即疏散附近人員，往上風處與事故現場保持適當距離，通知警衛室（分機電話：2２７０、2２７１、2２７9），隔離好污染區，並請求附近消防、醫療、環保及警方緊急救護並應迅速聯絡該單位主管。

- 在不瞭解狀況及辨識化學品的種類時，不要勉強處理，在未著防護裝備不得進入污染區域，如有必要應請求專家及化學災害預防相關單位支援，如係可掌握狀況亦需著防護裝備並先打開抽風設備，以適當之外洩液中和劑中和處理，並將污染區以塑膠繩隔離標示。

- 單位主管應與環安衛人員聯繫，並由環安衛人員負責意外事故記錄，調查事故發生原因，作為改進之參考。

- 事故報告由環安衛逐級呈報校長，若有重大事故發生，環安衛應於二十四小時內報告所屬地方勞工檢查機構。

重大事故係指下列各項事故：

- 發生死亡災害者。

- 發生災害之罹災人數三人以上者。

- 其它經中央主管機關指定公告之災害。

如遇前述重大事故發生時，除必要之急救、搶救外，任何人非經司法機關或勞工檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

貳、處理原則

一、般處理原則：

- 發生狀況時，應派一人打電話求救，說明狀況、發生所在地點，扼要且迅速敘述發生狀況原委。

- 請不要掛電話，因為救援處可能需要多一些資料，通知其他人員，以防患危險。

二、火災處理原則：

消防火災人人有責，一旦發生火災千萬不要驚慌，應保持鎮靜，按下列方法撲滅之：

- 立刻熄滅火焰，關閉氣體、電源總開關。

- 將易燃性物質盡量搬離火源。

- 如果著火局面不大，先用防火砂、防火毯、溼布或正確的滅火器將之撲熄，千萬勿採用吹氣、水、或其它使用不當的滅火器來滅火，以避免容器倒下蔓延火勢。

- 有機溶劑或油類著火時不能用水來滅火。宜使用ＢＣ或ＡＢＣ乾粉滅火器。

- 鈉著火時不可投擲液態四氯化碳滅火彈來滅火。可採用石墨粉撲熄之。

- 衣類著火時立即脫下著火衣服或躺在地板上滾動以行滅火，或由附近的同學用防火毯或以實驗衣裏覆著火人來滅火。

- 火勢一發不可收拾，情況告急時，立即撥電話１１９報警。

- 平時應確知滅火器的放置地點，以及滅火器的種類（分為ＡＢＣ三類）及使用方法。

三、灼傷急救處理原則：

必要時，儘速使用本系走廊之緊急淋洗設施。

休克與細感染灼傷是最危險的併發症，如適度保暖可減少由灼傷引起的休克，有休克症狀，先處理休克（採用心肺甦醒術）

一般灼傷按下述方法急救之：

- 大火灼傷時：

使傷者安靜躺下，用剪刀小心剪開衣著，保持室內溫暖，供給水分，並立即請醫師診治。

- 小火灼傷時：

小火灼傷時，用布浸冰水冷卻局部，如係酒精在皮膚起相當廣泛的灼傷時，用冰敷冷卻局部並到醫院求診。

- 黃磷灼傷時：

將覆著黃磷的局部立刻浸在冰水中浸泡３０分鐘，後浸於３％硫酸銅溶液中１５分鐘使磷反應成銅鹽，以普通灼傷來處理。

- 酸鹼灼傷（必要時，儘速使用本系走廊之緊急淋洗設施）

- 酸、鹼溶液沾衣，以大量清水沖洗後脫去。

- 身體任何部位遭受灼傷，即需以大量清水沖洗傷處，至少要沖洗３０分鐘，來減低皮膚表面的化學劑濃度。

- 眼睛灼傷，應以大量清水沖洗，並翻開上下眼瞼轉動眼球緩緩沖洗５分鐘以上，並訴速醫診治。

- 酸、鹼液灼傷，用清水沖洗，不可塗抹任何藥物，需立即送醫。

- 應用酸鹼溶液時，應佩戴安全眼鏡、手套、防護衣等個人保護裝備。

四、出血急救處理原則：

- 出血量不多時

輕壓傷口上方止血點，抬高傷肢至心臟以上，檢視是否有玻璃片在其中，易取出的用鑷子夾取後包紮。

- 出血量較多時

緊覆心臟部份血管以止血之，並立即送醫急救。

- 玻璃片進入眼睛時

以（大量蒸餾水）用洗眼瓶沖洗，如能沖出最好，否則立即請眼科醫師診治。

五、感電急救處理原則：

對感電灼傷而言，是由於電流的強度通過人體組織所發生之電阻而造成傷害，其嚴重性是依電流通過人體組織的時間和途徑而定。

若心肌受損，則發生心跳停止，腦中樞神經受傷，呈意識喪失而昏迷。故急救時，應按下述方法急救之：

（１）首先把電源切斷或用絕緣棒、絕緣鉤將附著的電線移開。在未將電源　切斷前，決不可赤手拉傷者。

（２）傷害發生呼吸或心跳停止時，應即刻施行心肺甦醒術，同時盡快護送醫院處理。

（３）解開傷者衣服及除去一切束帶，以乾毛巾或毛刷摩擦全身皮膚，使毛細管恢復功能。

- 移傷者於陰涼處，如傷者未失知覺，可給少量茶、咖啡等。

六、緊急聯絡電話：

一般事故（校警隊分機）：2２７０、2２７１、2２７９

總務處：2278

化工系所內：2５６５

衛保組2236

救護車110            　　火  警119

桃園醫院 033699721

內壢派出所 03-4553845

桃園憲兵隊 03-3325077

中壢憲兵隊 03-4639718

長庚醫院 03-3281200

敏盛醫院 03-3379340

榮總毒物諮詢中心 02-28717121