元智機械系實驗室安全衛生自動檢查表

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查頻率 |
| --- | --- | --- |
| 1.藥品櫃 | - 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放。 - 藥品名稱是否標示清楚。 - 各藥品櫃是否關閉妥當。 - 藥品櫃內有無藥品洩漏情形。 - 危害性化學物質是否儲存於特定區內並加以標示 | 每日 每日 每日 每日 每日 |
| 2.高壓氣體鋼瓶 | 1.高壓氣體鋼瓶有無橫置之定位。 - 鋼瓶之固定措施是否牢固。 - 各種錶壓是否正常。 - 鋼瓶儲存間是否有易燃物。 - 檢查接頭部位有無溢洩。 - 鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏四十度。 - 各種鋼瓶成分是否標示清楚。 | 每週 每週 每週 每週 每週 每週 每週 |
| 3.緊急淋浴設備 | 1.有無測試緊急淋浴之功能。 - 有無測試緊急洗眼器之功能。 - 查視水質之外觀顏色。 - 是否有明顯之標示。 | 每月 每月 每月 每月 |
| 4.消防滅火設施 | 1.是否備有防止各類火災之滅火器。 - 滅火器是否定期更新。 - 儲存場所有無明顯標示。 - 檢驗人員有無定期消防器材使用訓練。 | 每週 每學期 每週 每學期 |
| - 安全衛生防護 - 具 | 1.下列防護具是否足夠： - 安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩、安全 - 眼鏡、實驗衣。 2.特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具。 | 每學期 每學期 |
| - 儀器及附屬設 - 備 | - 儀器使用完畢是否有依程序關閉。 - 電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露。 | 每日 每日 |
| 7.氣罩（排煙櫃） | - 馬達有無故障。 - 控制氣罩之口使其控制風速在每秒0.5公尺以上 - 皮帶有無滑遺移或鬆弛。 - 導管有無破損或腐蝕。 - 導管及氣罩內有無堆積粉塵。 - 調節板是否在適當位置。 - 馬達啟動時室內音量是否異常。 - 其他保持性能之必要。 | 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 |
| 8. 機械設備及其附屬設備 | 一、制動裝置之機能。 二、緊急停止裝置之機能。 三、外部電線、配管等有否損傷。 四、供輸電壓、油壓及空氣壓有否異常。 五、動作有否異常。 六、有否異常之聲音或振動。 | 每學期 每學期 每學期 每學期 每學期 每學期 每學期 |
| 9.污染防治設備 | 1.廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏五十度。 - 儲存之內容物是否標示清楚。 - 固體廢棄物是否分類儲存。 | 每月 每月 每月 |
| 10.檢驗室內整 - 體環境條件 | 1.緊急照明系統是否良好。 - 室內保持清潔、通風明確、無積水情形。 - 物品器材放置有條不紊。 - 室內之溫濕度有無記錄。 - 緊急疏散標示清楚。 | 每月 每月 每月 每月 每月 |
| 11.安全衛生工 - 作守則及教 - 育訓練 | 1.是否訂定安全工作守則（安全作業程序）。 - 檢驗人員是否依工作守則進行檢驗。 - 新進人員有無施以六小時之安全衛生教育訓練。 - 前述一項之定期調整。 | 每學期 每學期 每學期 每學期 |
| 12.緊急應變及 災害防止計 畫 | 1.是否訂定完整明晰之緊急應變計畫。 - 處理緊急應變人員責任是否分明。 - 有無對人員進行應變訓練。 | 每學期 每學期 每學期 |
| 14.意外事件析 - 及損失控制 | 1.各種意外事件是否否有完整紀錄 - 是否針對事故加以分析。 - 是否提出防止及損失控制對策。 | 每月 每月 每學期 |