氫氟酸操作使用注意事項

氫氟酸為無色、冒煙的液體，具有高度的腐蝕性。不小心使用，可能會對皮膚、眼睛、呼吸器官或食道造成嚴重或致命的傷害。與實驗室中即使使用非常微量的氫氟酸都必須格外小心。

當處理氫氟酸時，必須戴面罩以及手套（PVC或塑膠），並且必須使用抽氣櫥以策安全。不論多少量潑灑外溢的氫氟酸都必須以大量的水稀釋，將水槽完全清洗乾淨。使用氫氟酸時，絕對禁止抽煙、吃喝東西，以免對面部、食道、呼吸器官造成傷害。在實驗中，使用氫氟酸時，應有下列的安全措施。

- 良好的水源供應

- 葡萄糖酸鈣藥膏的供應

任何酸與皮膚的接觸，均需立即以大量的水來稀釋，以免造成傷害。葡萄糖酸鈣藥膏適量的塗抹於灼傷之處，並以潔淨的手指輕輕的按摩患部。局部的皮膚灼傷，可以上述方式有效地治療，傷勢嚴重者，必須立即就醫，以防止傷勢惡化。

如果酸液不小心濺入眼睛中，當立即以大量的清水沖洗五分鐘以上，立即就醫。