氣體鋼瓶操作守則

- 氣體鋼瓶需用鍊條或固定架固定於牆邊﹐搬移時須先注意是否關緊﹐且必使用手推車。

- 不得將氣體鋼瓶傾斜或平放﹐以免氣體外洩。

- 氣體鋼瓶須明顯標示其內容物。

- 氣體鋼瓶應定期檢查其鋼瓶安全期限﹐及鋼瓶外觀是否有受損腐蝕現象。

- 開啟氣體樣品瓶取樣時，應先啟動抽氣櫥之排風扇，由樣瓶閥或容器排出氣體時，氣體必須導入抽氣櫥或室外。

- 液化氣體充入樣品瓶時，切勿加至全滿，以防範受熱膨脹時有炸裂之危險。

- 使用時，必檢查瓶上全閥及裝置，如發現洩漏現象，應標記指明缺失情況，將瓶移出戶外，並報請實驗室負責人處理。

- 切勿用壓縮空氣、蒸汽或其他膨脹氣體清除管路之堵塞物。

- 使用氣體鋼瓶時﹐必須裝上節流閥﹐以安全控制流量。

- 不使用氣體時﹐必須將流量閥關上﹐並檢查壓力表﹐以防止氣體外洩。