蝕刻機機安全作業標準

作業種類：PCB-Layout作業

單位作業名稱：蝕刻機操作

分類編號：

訂定日期：  年   月  日

修訂日期：   年   月  日

製 作 人：

作業方式：個人作業

處理物品：蝕刻工作物

使用機具：蝕刻機

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | - 檢查電源裝置及斷電安全裝置。 - 檢查砂輪片。 - 固定砂輪片並修平砂輪片。 - 檢查砂輪片與扶刀架之間隙(3mm-5mm)。 - 檢查砂輪護罩及安全眼鏡。 - 檢查吸塵及過濾裝置。 | - 工作人員誤觸造成傷害。 - 砂輪片破裂，運轉時易造成工作人員傷害。 - 砂輪未裝置固定及砂輪面未修平，易造成工作人員傷害。 - 工作物捲入造成操作人員傷害。 - 。火花及磨屑易造成操作人員傷害。 - 粉塵易造成工作人員吸入性傷害。 | - 確定電源裝置及斷電安全裝置能正常動作。 - 確認砂輪片無破裂。 - 確實固定砂輪及修平砂輪面。 - 。確實調整砂輪片與扶刀架之間隙於3mm-5mm之間。 - 確認砂輪護罩及安全眼鏡無破裂。 - 確認吸塵功能正常並清理過濾網。 | - 受傷人員赴醫治療 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 |
| 2.作業中 | - 操作人員須戴安全眼鏡。 - 持穩工件小心研磨。 - 操作人員不可戴手套。 | - 火花及磨屑危及人員安全。 - 工件未持穩，飛出傷到工作人員。 - 易被旋轉機械捲入造成人員受傷。 | - 要確實戴妥安全眼鏡。 - 。工件握持要穩固 - 嚴禁操作人員戴手套。 | - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 |
| 3.作業後 | - 擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 - 清潔工作區域地面。 - 電源的切斷 | - 工具、工件易掉落打傷人。 - 地面濕滑，人員易滑倒。 未切斷電源易使工作人員觸電。 | - 確實收工具、工件，擦拭機台。 - 確實清潔地面。 - 確定機械停止運轉並將電源關閉始可離開。 | - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 |