無反射實驗室安全作業標準

作業種類：無反射實驗室量測作業

單位作業名稱：無反射實驗室量測系統操作

分類編號：

訂定日期：  年   月  日

修訂日期：   年   月  日

製 作 人：戴炯峰

作業方式：個人作業

處理物品：無反射實驗室量測系統

使用機具：無反射實驗室量測系統

防護器具：無

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 1-1檢查電源裝置及斷電安全裝置。 1-2檢查量測收發設備是否就緒。 1-3檢查量測旋轉台是否已回歸定位。 1-4檢查量測電腦是否就緒。 | 1-1電源裝置無法正常運作。 | - 確定電源裝置及斷電安全裝置能正常動作。 1-2確認量測旋轉台已確實回歸定位。 | 1-1立即檢查電源裝置線路或是更換新的電源裝置。 |
| 2.作業中 | 1-1操作人員請遵守無反射實驗室量測系統操作程序。 | 1-1量測旋轉台未回歸定位所造成的量測纜線的斷裂。 | 1-1隨時注意量測系統及量測訊號的異常現象。 | 1-1立即切斷量測旋轉台電源。 1-2 重新更換量測纜線。 1-3 重新確認量測系統的之正常運作。 |
| 3.作業後 | 3-1清潔工作區域。 3-2電源裝置的切斷。 3-3開啟除濕機之運作。 3-4 關閉無反射實驗室。 | 3-1未開啟除濕機及確實關閉無反射實驗室易使無反射實驗室內之電磁波吸收體發生碳化的現象。 3-2未能定時清除除濕機收集之水。 | - 確實收拾工具。 - 確實清潔工作區域。 - 確定量測系統停止運轉並將相關電源切斷。 3-4開啟除濕機及確認無人員於無反射實驗室中，並將無反射實驗室確實關閉始可離開。 | 3-1立即開啟除濕機。 3-2儘量將碳化的電磁波吸收體進行更換。 |

「註」遇火災發生時，立即利用滅火器來滅火，並報知實驗室管理人員。