CNC車床安全作業標準

作業種類：CNC工具機作業

單位作業名稱：CNC車床操作

分類編號：GA-EP-11-06

訂定日期：90年10月14日

修訂日期：91 年 5月 30日

製 作 人：徐瑞培

作業方式：個人作業

處理物品：車削工作物

使用機具：CNC車床

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | - 檢查NC裝置及電箱門是否關閉。 - 檢查所有安全蓋板是否有被取下。 - 輸入電源 - 檢查刀具是否安裝穩固。 | - 工作人員誤觸造成傷害 - 工作人員衣物捲入造成傷害 - 工作人員觸電。 - 刀具未固定彈出傷到工作人員。 | - 將NC裝置及電箱門已經關閉。 - 將所有安全蓋板蓋好。 - 手必須乾燥，不得潮濕。 - 刀具要安裝穩固。 | - 受傷人員赴醫治療 - 受傷人員赴醫治療 - 受傷人員赴醫治療 - 受傷人員赴醫治療 |
| 2.作業中 | 2-1夾持工件試轉由慢至所需轉速 2-2檢查工作圖及加工程序 2-3不要夾持工件，作程式預演的測試步驟。 2-4夾持工件，關門作自動車削工件。 2-5加工中，人員不得離開。 | 2-1工件夾持未穩固，飛出傷到工作人員。 2-2程序錯誤易造成刀具，工件飛出傷到工作人員。 2-3危及機械、人員安全。 2-4工件、刀具飛出傷到工作人員。 2-5工作人員不在，易生意外。 | 2-1工件夾持要穩固。 2-2要確定加工程序是否正確。 2-3要確定程式正確。 2-4確實關妥安全門。 2-5工作人員不可離開現場。 | 2-1受傷人員赴醫治療 2-2檢出立即更正，重新輸入。 2-3測試中如有不正常現象按下"emergency stop"鈕。 2-4受傷人員赴醫治療。 2-5任何不正常狀態或音響，立即壓下" emergency stop"鈕。 |
| 3.作業後 | - 擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 - 清潔工作區域地面。 - 電源的切斷 | - 工具、工件易掉落打傷人。 - 地面濕滑，人員易滑倒。 - 切斷電源易使工作人員觸電。 | - 確實收工具、工件，擦拭機台。 - 確實清潔地面。 - 確實切斷電源於"off "狀態。 | - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 |