CNC銑床安全作業標準

作業種類：CNC工具機作業

單位作業名稱：CNC銑床操作

分類編號：GA-EP-11-07

訂定日期：90年10月1日

修訂日期： 91年05月30  日

製 作 人：徐瑞培

作業方式：個人作業

處理物品：銑削工作物

使用機具：CNC銑床

防護器具：安全眼鏡

| 工作步驟 | 工作方法 | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.作業前 | 1-1檢查是否正確穿戴工作服及防護器具。 1-2檢查機台上有無繫上任何外來物品。 1-3檢查電器箱門是否完全緊閉。 1-4檢查緊急開關按鈕有無障礙。 1-5檢查潤滑油是否在安全水平上。 - 6檢查刀具號碼是否正確。 1-7檢查刀具及加工物是否穩固。 - 8檢查安全門是否關上。 1-9檢查工作圖及加工程序 | - 1工作人員衣物捲入造成傷害 1-2易造成機台傷害 1-3易造成工作人員傷害。 1-4易造成工作人員、機台傷害。 - 5易造成機台傷害。 1-6易造成主軸及刀庫受損。 - 7易造成工作人員、機台傷害。 - 8易造成工作人員傷害。 1-9程序錯誤易造成刀具，工件飛出傷到工作人員。 | - 1確認正確穿戴工作服及防護器 1-2確認機台上無繫上任何外來物品。 1-3確認電器箱門已完全緊閉。 1-4確認緊急開關按鈕無障礙。 - 5確認潤滑油是否在安全水平上。 1-6確認刀具號碼安裝正確。 - 7確認刀具及加工乙安裝物穩固。 - 8確認安全門已關上。 1-9要確定加工程序是否正確。 | - 1受傷人員赴醫治療。 1-2機械送修。 - 3受傷人員赴醫治療。 - 4受傷人員赴醫治療。 1-5機械送修。 - 6機械送修。 1-7受傷人員赴醫治療；機械送修。 - 8受傷人員赴醫治療。 1-9檢出立即更正，重新輸入。 |
| 2.作業中 | 2-1不要夾持工件，作程式預演的測試步驟。 2-2運轉中勿用手去移開鐵屑。 2-3運轉中勿接觸機器或打開安全門。 2-4勿用潮濕的手觸摸按鈕或開關。 2-5加工中，人員不得離開。 | 2-1危及機械、人員安全。 2-2易造成工作人員傷害。 2-3易造成工作人員傷害。 2-4易造成工作人員傷害。。 2-5工作人員不在，易生意外。 | 2-1要確定程式正確。。 2-2嚴禁用手去移開鐵屑。 2-3嚴禁運轉中接觸機器或打開安全門。 2-4嚴禁用潮濕的手觸摸按鈕或開關。 2-5工作人員不可離開現場。 | 2-1測試中如有不正常現象按下"emergency stop"鈕。 2-2受傷人員赴醫治療。 - 3受傷人員赴醫治療。 2-4受傷人員赴醫治療。 2-5任何不正常狀態或音響，立即壓下" emergency stop"鈕。 |
| 3.作業後 | 3-1擦拭收工具、工件，機台並作防鏽。 - 清潔工作區域地面。 - 電源的切斷。 | - 工具、工件易掉落打傷人。 - 地面濕滑，人員易滑倒。 3-3切斷電源易使工作人員觸電。 | - 確實收工具、工件，擦拭機台。 - 確實清潔地面。 - 確實切斷電源於"off "狀態。 | - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 - 受傷人員赴醫治療。 |