手工具使用安全守則

一、 手提電鑽作業

    - 工作物應先夾緊才開始工作，以防鑽傷手腳。

    - 工作時應確實握穩手柄。

    - 戴上保護眼鏡，以防鐵屑非入眼睛。

二、螺絲起子作業

    - 螺絲起子應與螺絲釘槽吻合，槽溝有殘損的螺釘亦不可使用以免滑脫。

    - 把柄起毛或裂開的螺絲起子可使用。

    - 電氣工作只可使用起柄為絕緣體製作之起子。

    - 螺絲起子不可作其不正當用途，如用作眼鑽、鑿子、撬子等。

    - 使用螺絲起子時，如須以手握持工作物，應注意螺絲起子自螺釘溝中滑出刺傷手。

三、弓鋸作業

- 鉅條裝入鋸弓後，應輕輕試鋸調整鬆緊合度後方可使用。

- 左手握持鋸弓前端，右手握緊手柄，鋸割時不可左右震動，速度要適當。

- 鋸割角鐵時，應從角端開始，鋸割圓鐵先以鑿子切一槽然後再鋸。

- 鋸至快斷時，應輕鋸並當另一端掉落時是否傷及腳部。

- 使用鋼鋸時，應將工作物夾於鉗上。

- 弓鋸使用過速，常使鋸條發熱而退火導致折斷，須用機油潤滑散熱。

- 鋸切時壓力不可過火，如鋸路彎曲應從另一面鋸切，切勿扭轉鋸條，改變鋸路。

- 不可在曾使用過舊鋸切處，使用新鋸條以免彎曲或折斷。

- 視工作物之厚薄、軟硬，選用適當齒數之鋸條。

四、扳手作業

- 使手尺寸適宜之扳手，扳手上應加延長桿，以免損壞工具及工作物。

- 當用力接扳手時，應完全密合不得在扳手內加墊片。

- 工作時應兩腳分開用力，如在高處或狹小地點工作，應以一手抓住堅實物體或將身體靠，以防扳手脫落失去身體平衡。

五、手鉗作業

- 直接施壓力於須切斷之棋斷面方向。

- 勿濫用手鉗敲物，或當作扳手使用。

- 當切斷之一端甚短時，應以手遮蓋以防其飛出。

- 各種鉗子各有適當用途，不可替代使用。

六、手推車作業

- 重的物品置於下面，使重心儘量在底部。

- 搬運物品放在車之前端，以便車軸負荷重力不使拉手出力。

- 搬運物品必須妥放以防跌落，物品高度不可妨害推車視線。

- 不要推車後退，應在安全速度下推動車輛，並應注意控制車方向。

- 手推車不用時，應置於指定地點不可停在通路上或在其他地區。