【附件三】

元智大學承攬商危險作業申請單

申請日期：   年   月   日

| 申請廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |
| 負責人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |
| 施工工程名稱及內容摘述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業區域 |  |  | 作業期間 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 危險作業種類 |  | 注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 動火作業 |  | 指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、電焊或使用瓦斯噴燈、研磨機及其他可能產生火花的設備，都在動火作業許可之管制範圍。 1.動火範圍內易燃物須隔離，施工現場須自備滅火器，須有第二人在旁監視火花飛濺，現場嚴禁吸煙。 2.管線、儲槽及施工區域，需確定無安全顧慮後始得動火。 3.氣體鋼瓶瓶身務必直立固定。 4.經本校總務處人員安排接地處始得用電。 5.於有良導體或濕地區域施工時，電焊機需裝設自動防電擊裝置，避免漏電。 6.電線須充分絕緣，不得勾搭、裸露，並不得散亂或影響通道安全。 7.切割、研磨、焊接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。 8.施工人員須佩帶適當之防護器具。 9.承辦人員已完成對施工附近異常氣味、煙塵之告知事項。 10.施工中可能引起火警偵煙系統誤動作時，必須先告知承辦人員，完成後通知復歸，否則因而引起火警警報，將接受處罰。 11.施工中引起火警、誤觸警鈴、造成異味導致實驗損失、或未取得動火許可前動火，將接受適當之處罰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 開挖作業 |  | 於露天或室內使用人工開挖或機械開挖，均為開挖作業許可之管制範圍。 1.在執行露天開挖作業前，應於五天前向校方提出申請作業安全許可。 2.作業前應指派專人檢查現場，並按實際狀況採取必要之安全措施及實施作業監督；若安全防護措施無法繼續維持時，應立即停止露天開挖工作。 3.逆打工法作業應量測空氣中氧含量及CO、CO2濃度並實施足夠之通風。 4.開挖週邊應設置安全防護，強風或大雨等惡烈氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 5.開挖作業之機械設備及工具應於每日開工前檢查。挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人從事開挖作業之指揮工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 高架作業 |  | 指未設置平臺且高度兩公尺以上或已設置平臺且高度五公尺以上 之作業，均為高架作業許可之管制範圍。 1.應採取防止墜落之必要安全措施。 2.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且不得單獨作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □吊掛作業 |  | 請外包商車輛進行起重吊掛之作業。 1.不得乘載或吊升勞工從事作業。 2.作業時，應禁止人員進入吊舉物之下方。 3.從事檢修、調整時，應指定作業監督人員，負責監督指揮工作。 4.操作人員不得擅自離開吊有貨物之操作位置。 5.組配、拆卸時，作業區內禁止無關人員進入，必要時設置警告標示。 6.強風或大雨等惡劣氣候下，有導致作業危險之虞時，應禁止工作。 7.吊車入校前須備一機三證(移動式起重機檢查合格證、操作人員合格證及吊掛人員合格證)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □局限空間作業 |  | 指於通風不良之局限空間內工作而可能引起缺氧、中毒等現象之作業(如消防水池、污水槽等）。 1.施工前，已關閉所有進水管及化學品管路。 2.監工或承攬商職安人員實施作業環境測定，且O2、CH4、CO及H2S等氣體濃度測定均達容許範圍。 3.施工人員需佩帶必要之防護裝備，且有適當人員在外監護。 4.有足夠防護具及救援設施，供守望者發現進入者有危險時救援使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其他 請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商負責人 簽章\日期 |  | 承辦單位 簽章\日期 |  | 總務處 簽核\日期 |  |  |  |  | 環安衛中心 簽核\日期 |  |

備註：

- 承攬商承攬作業如須實施危險作業，應於承攬施工前依約提出申請許可。

- 施工區域須標示告示牌(含施工單位、緊急連絡電話、施工日期、地點、職業安全衛生管理人員等相關注意事項)。

- 申請流程：申請人承辦單位總務處環安衛中心，始完成申請程序。

- 警衛室通報電話：分機2261、2270；環安衛中心通報電話：分機2064。

EOH-CP-01-CF03  113.12.13修訂